# Inštalácia a programovanie Voice board – hlasového modulu ku PowerWawe 8, 4 ,16

## Popis

Voice board – hlasový modul je určený pre ústredne PowerWawe 4, 8 a 16. Na hlasový modul je možné nahrať 90 sekúnd správ. Hlasové správy je možné naprogramovať pomocou hlasového programátora. Hlasový modul má mikrofónový vstup pre pripojenie prídavného Mic board – mikrofónu. Pomocou mikrofónu je možné načúvať zvuky z chránených priestorov. Hlasové správy môžu byť použité na rozlíšenie typu alarmu, alebo na prenos správy o stave zariadenia na povelové riadenie. Pomocou povelového riadenia môže užívateľ zapnúť a vypnúť alarm alebo zapnúť a vypnúť výstupy pomocou telefónu použitím 4 ciferného kódu.

## Inštalácia

Modul sa zasúva na príslušné miesto v ústredni pomocou  18 pinového soketu umiestneného na spodnej strane modulu. Pri inštalácii sa uistite, že je ústredňa odpojená od napájania.

## Programovanie

Na programovanie použite hlasový programátor. Zasuňte hlasový programátor do 10 pinového slotu na module. Vložte programátor tak, aby červený kábel odpovedal označeniu 1 na module. Na hlasovom programátore sa nachádzajú dve tlačítka „Record“ a „Play“.

Nahrávanie správ:

- stlačte „Reset“ na module

- stlačte „Record“ (zasvieti Record LED na programátore a module) a nahrajte správu (každá správa by mala mať aspoň 2 sekundy)

- ak je nahrávanie ukončené uvoľnite „Record“ (zhasne Record LED na programátore a module)

- ďalším stlačením tlačidla „Record“ nahráte ďalšiu správu, uvoľnením tlačidla ukončíte nahrávanie

- pokračujte, pokiaľ nenahráte všetky správy

Stlačením tlačidla „Reset“ na hlasovom module sa vrátite späť a stlačením „Play“ prehrajte prvú správu. Ďalším stlačením „Play“ prehrajte ďalšiu správu. Pokračujte, kým neprehrajete všetky správy. Stlačením „Reset“ sa vrátite späť.

| Typ ústredne | PW4 PW8 | ### PW16 |
| --- | --- | --- |
| Číslo správy |  |  |
| 1 + X | Skupina „A“ zaistená | Skupina „A“ zaistená |
| 2 + X | Skupina „A“ odistená | Skupina „A“ odistená |
| 3 + X | Skupina „B“ zaistená | Skupina „B“ zaistená |
| 4 + X | Skupina „B“ odistená | Skupina „B“ odistená |
| 5 + X | Výstup #1 Zapnutý | Skupina „C“ zaistená |
| 6 + X | Výstup #1 Vypnutý | Skupina „C“ odistená |
| 7 + X | Výstup #2 Zapnutý | Výstup #1 Zapnutý |
| 8 + X | Výstup #2 Vypnutý | Výstup #1 Vypnutý |
| 9 + X | Výstup #3 Zapnutý | Výstup #2 Zapnutý |
| 10 + X | Výstup #3 Vypnutý | Výstup #2 Vypnutý |
| 11 + X | Výstup #4 Zapnutý | Výstup #3 Zapnutý |
| 12 + X | Výstup #4 Vypnutý | Výstup #3 Vypnutý |
| 13 + X | Výstup #5 Zapnutý | Výstup #4 Zapnutý |
| 14 + X | Výstup #5 Vypnutý | Výstup #4 Vypnutý |
| 15 + X | Výstup #6 Zapnutý | Výstup #5 Zapnutý |
| 16 + X | Výstup #6 Vypnutý | Výstup #5 Vypnutý |
| 17 + X | Výstup #7 Zapnutý | Výstup #6 Zapnutý |
| 18 + X | Výstup #7 Vypnutý | Výstup #6 Vypnutý |
| 19 + X | Výstup #8 Zapnutý | Výstup #7 Zapnutý |
| 20 + X | Výstup #8 Vypnutý | Výstup #7 Vypnutý |
| 21 + X |  | Výstup #8 Zapnutý |
| 22 + X |  | Výstup #8 Vypnutý |

## Programovanie povelového riadenia

Správy povelového riadenia podávajú informácie o zapnutí/vypnutí systému  alebo výstupov počas kontroly cez telefónnu linku.

Správy povelového riadenia musia byť nahrané v správnej forme a musia byť nahrané po nahraní všetkých správ poplachu.

Príklad:

Požaduje sa 5 správ poplachu: X = 5:

- 1 – Vlámanie

- 2 – Požiar

- 3 – Panic poplach

- 4 – Slabá batéria

- 5 – Porucha

Tieto správy musia byť nahrané ako prvé. Po nich môžu nasledovať správy povelového riadenia.

Pre tento prípad, správy povelového riadenia sa začnú nahrávať od čísla 1 + 5 = 6. Pre ústredňu PW4/8 je začiatok správ povelového riadenia na adrese „P250E“, pre PW16 na adrese „P777E“.

Príkaz pre správy povelového riadenia sa zadajú, ako po sebe nasledujú.

Ak sa niektorá správa nepoužije, ale nasledujúce správy áno, je potrebné ju nahrať ako „prázdnu“.

Príklad:

Ak ústredňa nie je rozdelená a použije sa nastavenie odistenia a zaistenia skupiny A (skupina „B“ sa nepoužije), ale výstupy 1 a 2 majú ovládanie pomocou povelového riadenia, potom v nasledujúcej správe povelového riadenia #2 musia byť pridané 2 veľmi krátke správy (správa odistenia skupiny „A“). Tieto 2 krátke správy sú pre zaistenie/odistenie skupiny „B“, ale musia sa nahrať pre správny sled ostatných správ.

Potom je možné nahrať správy pre výstup 1 a 2. „Prázdne“ správy by nemali byť veľmi dlhé, rýchlym stlačením a podržaním „Record“ nevyhnutnú dobu sa nahrá správa, čo indikuje Record LED.

## Prevádzkové inštrukcie

#### Potvrdenie hlasových správ poplachu

Ak dôjde k poplachu, ústredňa zavolá na predvolené čísla a vyšle prednastavené správy. Ústredňa čaká 5 s na potvrdenie správy z telefónu pomocou DTMF tónu (stlačením tlačidla na telefóne). Ak ústredňa príjme DTMF tón, zavesí a zruší všetky nasledujúce hovory pre túto udalosť. Ak tón nedostane, opakuje hlasovú správu ešte 3 krát v 5 sekundových intervaloch, medzi ktorými čaká na DTMF tón, ktorý zastaví ďalšie vysielanie správ. Ak neprijme žiadny DTMF tón po týchto 4 pokusoch, ústredňa vytočí ďalšie predprogramované číslo a opakuje celý postup.

#### Prevádzka povelového riadenia

Ak je povelové riadenie nastavené, môže majiteľ zadaním správneho kódu vyslať signál poplachu niektorým z tlačidiel telefónu. Ak ústredňa odpovie na prichádzajúci hovor, vygeneruje 2 rôzne tóny v dĺžke 2 s. Potom čaká na zadanie 4 ciferného kódu, napr. 1, 2, 3, 4. Po zadaní správneho kódu, ktorý sa zhoduje s naprogramovaným kódom, bude vyslaná príslušná hlasová správa.

Napríklad: Ak kód 1, 2, 3, 4 slúži na zaistenie/odistenie skupiny „A“ a je tento kód správne zadaný cez telefón, ústredňa odpovie hlasovou správou na stav skupiny „A“.

Následným stlačením tlačidla „ * “ na klávesnici telefónu, ústredňa zmení stav skupiny „A“ (ak bola zaistená tak ju odistí a naopak) a tento nový stav oznámi príslušnou hlasovou správou.

#### Ovládanie mikrofónu

| Typ ústredne ###### Funkcie povelového riadenia | ##### PW4/PW8 | ##### PW16 |
| --- | --- | --- |
| Zóna “A” Aktiv/Deaktiv | P334E | P372E |
| Zóna “A” Aktiv/Deaktiv | P335E | P373E |
| Zóna “A” Aktiv/Deaktiv | - | P374E |
| Výstup ovládania | P336E | P371E |
| Ovládanie mikrofónu | P337E | P375E |